Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Направление 09.03.04 – «Программная инженерия»

Дисциплина: «Сети и телекоммуникации»

Профиль: «Разработка программно-информационных систем»

Семестр 6

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

на тему: Процедуры HDLC

|  |  | Выполнил: Студент группы РИС-23-2б ___________ Д. Е. Колосов Проверил: Доцент кафедры ИТАС __________ Г.Ф. Масич |
| --- | --- | --- |

Вариант 44

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы	3

Задачи	3

Теоретические сведения	3

Ход работы	5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

Цель работы

Познакомиться с принципом работы процедур HDLC.

Задачи

- Нарисовать временную диаграмму,

- Проиллюстрировать механизм исправления.

Теоретические сведения

Режим NRM (Normal Response Mode) — это режим нормального ответа, одна из конфигураций протокола HDLC. Первичная станция (Primary) – главная, вторичная станция (Secondary) – подчиненная. В данном режиме только первичная станция может инициировать передачу и управлять ей. Вторичная станция может передавать только получив разрешение от первичной. Разрешение дается с помощью бита P=1 в кадре от первичной станции. Вторичная станция обязана завершить свою передачу кадром с битом F=1. Без P=1 от первичной, вторичная станция молчит (даже если есть данные). Устанавливается данный режим с помощью команды SNRME (Set Normal Response Mode Extended) - команда установки расширенного режима нормального ответа. Расширенный режим отличается от обычного (SNRM) размеров выделяемым на нумерацию кадров – в расширенном он составляет 7 бит (максимальный номер 127).

Полудуплекс - режим передачи, при котором станции могут и передавать, и принимать, но не одновременно. В каждый момент времени только одна станция может передавать. Вторая станция в это время только слушает (принимает). Смена направления передачи требует освобождения канала. Смена говорящего происходит через кадры с битами P/F.

Окно передачи (W) - максимальное количество информационных кадров (I-кадров), которые станция может отправить без получения подтверждения. Окно не влияет на нумерацию - номера растут непрерывно. Окно ограничивает количество неподтвержденных кадров. При модуле 128 и окне 14 проблема "заворачивания" номеров не возникает.

Типы кадров

| Кадр | Назначение |
| --- | --- |
| I | Информационный (с данными) |
| RR | Готов к приему (подтверждение) |
| REJ | Отказ (запрос повторной передачи) |
| SNRME | Установка расширенного режима |
| UA | Подтверждение установки |

Биты P/F (Poll/Final) - самые важные биты в NRM с полудуплексом.

Бит P (Poll) = 1:

Ставится только первичной станцией (А), означает: "Даю слово, отвечай!". После P=1 первичная станция замолкает и ждет ответа.

Бит F (Final) = 1:

Ставится только вторичной станцией (В), означает: "Я закончил, забирай слово". Ставится в последнем кадре передачи В. После F=1 вторичная станция замолкает.

Сколько P=1 от А, столько F=1 от В должно быть в ответ.

Go-Back-N - метод автоматического запроса повторной передачи при ошибках.

Отправитель передает кадры последовательно (в пределах окна). Получатель подтверждает каждый правильно полученный кадр. При обнаружении потери - получатель отбрасывает все последующие кадры. Отправитель возвращается назад и повторяет все с потерянного кадра.

Важные особенности Go-Back-N:

Получатель не буферизует кадры, пришедшие не по порядку. Отправитель хранит все отправленные, но не подтвержденные кадры. При ошибке повторяются все кадры, начиная с потерянного.

Эффективен при редких ошибках и небольшом окне.

Нумерация кадров: каждая станция ведет свои счетчики V(S) и V(R), V(S) увеличивается на 1 при отправке каждого I-кадра, V(R) увеличивается на 1 при получении каждого I-кадра. Номера не сбрасываются при смене направления. Используется модуль 128 (номера 0-127, затем заворачиваются – начинаются с начала).

Формат кадра

| Поле | Флаг | Адрес | Управление | Информация | FCS | Флаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина (бит) | 8 | 8 | 16 | Переменная (0 или более бит, при этом размер должен быть кратен 8 битам) | 16 | 8 |
| Содержание | 01111110 | Адрес (7 бит + 1 бит расширения) | Управляющие конструкции | Данные | CRC | 01111110 |

1 бит расширения (он же бит EA — Extension Address) нужен для того, чтобы поле «Адрес» в HDLC не было жестко ограничено одним байтом, а могло быть переменной длины.

Приемник смотрит на бит расширения в каждом байте адреса:

Если бит расширения = 0: это значит «Продолжение следует». Следующий байт тоже является частью адреса.

Если бит расширения = 1: это значит «Конец адреса». Текущий байт — последний в поле адреса.

Этот бит позволяет делать поле «Адрес» гибким — от 1 до бесконечности байт, экономя место в кадре для коротких адресов и позволяя использовать длинные адреса там, где это нужно.

Детализация поля управления (16 бит) по типам кадров

I-кадр (информационный)

| Биты | 0 | 1-7 | 8 | 9-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Тип кадра | N(S) | P/F | N(R) |
| Значение | 0 | 7 бит (0-127) | 0 или 1 | 7 бит (0-127) |

S-кадр (управляющий) (RR, REJ)

Служат для управления потоком данных и подтверждения приема.

| Биты | 0 | 1 | 2-3 | 4-7 | 8 | 9-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Тип | Тип | Тип S | резерв | P/F | N(R) |
| Значение | 1 | 0 | 00=RR, 01=REJ | 0000 | 0 или 1 | 7 бит (0-127) |

Резерв - зарезервированы для будущего расширения протокола. В некоторых реализациях могут использоваться для дополнительных функций.

U-кадр (ненумерованный) (SNRME, UA)

Используются для установления соединения, разъединения и других служебных функций.

| Биты | 0 | 1 | 2-7 | 8 | 9-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Тип | Тип | Код команды (первая часть) | P/F | Код команды (первая часть) |
| Значение | 1 | 1 | 6 бит | 0 или 1 | 7 бит |

SNRM:

| Биты | 0 | 1 | 2-7 | 8 | 9-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Тип | Тип | Код команды (первая часть) | P/F | Код команды (первая часть) |
| Значение | 1 | 1 | 100011 | 0 или 1 | 0000011 |

UA:

| Биты | 0 | 1 | 2-7 | 8 | 9-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Тип | Тип | Код команды (первая часть) | P/F | Код команды (первая часть) |
| Значение | 1 | 1 | 011000 | 0 или 1 | 0000011 |

Ход работы

Вариант задания 44: размер окна равен 14, режим работы станций NRM, режим работы канала полудуплекс, механизм исправления ошибок Go-Back-N, ошибка в кадре ответа.

В таблице 1 приведена временная диаграмма, иллюстрирующая указанный в варианте режим работы станции.

Таблица 1 – Временная диаграмма работы станций

|  | t | t+1 | t+2 | t+3 | t+4 | t+5 | t+6 | t+7 | t+8 | t+9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. А | B, SNRME P |  | B,I S = 0 R = 0 | B,I S = 1 R = 0 | B,I S = 2 R = 0 | B,I S = 3 R = 0 | B,I S = 4 R = 0 | B,I S = 5 R = 0 | B,I S = 6 R = 0 | B,I S = 7 R = 0 |
| Ст. В |  | В, UA F |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

|  | t+10 | t+11 | t+12 | t+13 | t+14 | t+15 | t+16 | t+17 | t+18 | t +19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. А | B,I S = 8 R = 0 | B,I S = 9 R = 0 | B,I S = 10 R = 0 | B,I S = 11 R = 0 | B,I S = 12 R = 0 | B,I, P S = 13 R = 0 |  |  |  | B,I S = 0 R = 0 |
| Ст. В |  |  |  |  |  |  | B, RR, F R = 14 (ошибка) |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

|  | t+20 | t+21 | t+22 | t+23 | t+24 | t+25 | t+26 | t+27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. А | B,I S = 1 R = 0 | B,I S = 2 R = 0 | B,I S = 3 R = 0 | B,I S = 4 R = 0 | B,I S = 5 R = 0 | B,I S = 6 R = 0 | B,I S = 7 R = 0 | B,I S = 8 R = 0 |
| Ст. В |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

|  | t+28 | t+29 | t+30 | t+31 | t+32 | t+33 | t+34 | t+35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. А | B,I S = 9 R = 0 | B,I S = 10 R = 0 | B,I S = 11 R = 0 | B,I S = 12 R = 0 | B,I, P S = 13 R = 0 |  | B, RR P R = 0 |  |
| Ст. В |  |  |  |  |  | B, RR, F R = 14 |  | B,I, S = 0 R = 14 |

Продолжение таблицы 1

|  | t+36 | t+37 | t+38 | t+39 | t+40 | t+41 | t+42 | t+43 | t+44 | t +45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст. В | B,I, S = 1 R = 14 | B,I, S = 2 R = 14 | B,I, S = 3 R = 14 | B,I, S = 4 R = 14 | B,I, S = 5 R = 14 | B,I, S = 6 R = 14 | B,I, S = 7 R = 14 | B,I, S = 8 R = 14 | B,I, S = 9 R = 14 | B,I, S = 10 R = 14 |

Продолжение таблицы 1

|  | t+46 | t+47 | t+48 | t+49 | t+50 | t+51 | t+52 | t+53 | t+54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. А |  |  |  | B,RR P R=11 |  |  |  | B, RR P R = 14 |  |
| Ст. В | B,I, S = 11 R = 14 (ошибка) | B,I, S = 12 R = 14 | B,I, F S = 13 R = 14 |  | B,I, S = 11 R = 14 | B,I, S = 12 R = 14 | B,I, F S = 13 R = 14 |  |  |

t: Станция A передаёт команду установить расширенный нормальный режим (SNRME) с установленным битом P

t+1: Станция B отвечает ненумерованным подтверждением (UA) с установленным битом F

t+2, 15: Станция A посылает информационные кадры 0-13 устанавливает бит P (передается окно)

t+16: Станция B подтверждает передачу станции A, посылая 14 в поле порядкового номера приёма (но происходит ошибка в команде ответа – подтверждение не дошло)

t+17,18: Станция A ждет подтверждения от В – пока не истечет время на таймере

t+19,32: Таймер станции А истек, она начинает повторную передачу кадров

t+33: Станция В подтверждает получение кадров

t+34: Станция A отправляет В кадр готовности к приему сообщений – теперь посылает кадры станция В

t+35, 45: Станция B отправляет информационные кадры

t+46: Станция В отправляет кадр, но происходит ошибка и он не доходит

t+47,48: Станция А получает 12 и 13 кадры, хотя ждала 11 – обрабатывает ошибку и дожидается от станции В сигнала об окончании передачи, чтобы исправить ошибку

t+49: Станция А отправляет RR, R=11, запрашивая повторную передачу с 11 (потерянного) кадра

t+50, 52 Станция В отравляет кадры А (окно закончилось)

t+53 Станция А подтверждает передачу всех кадров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было исследовано взаимодействие двух станций в соответствии с процедурой HDLC в режиме нормального ответа (NRM) с полудуплексной передачей данных. В процессе работы было установлено логическое соединение с помощью команды SNRME (расширенный режим с модулем нумерации 128), после чего станция А передала 14 информационных кадров станции В пределах установленного окна W=14.

Были смоделированы две нештатные ситуации: потеря подтверждения (RR) от станции В, что потребовало повторного опроса станцией А по истечении таймера, и потеря информационного кадра при передаче данных от станции В, что активировало механизм Go-Back-N, при котором станция А после завершения передачи станцией В (получения кадра с битом F=1) отправила команду REJ с указанием номера потерянного кадра, инициировав повторную передачу.

В процессе работы были изучены ключевые механизмы HDLC: использование битов P/F для управления очередностью передачи в полудуплексном режиме, сквозная нумерация кадров с независимыми счетчиками V(S) и V(R) для каждой станции, а также взаимодействие окна передачи и механизма обнаружения ошибок. Полученные результаты демонстрируют понимание принципов функционирования протоколов с установлением соединения и автоматическим запросом повторной передачи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Куроуз Дж., Росс К. Компьютерные сети. Многоуровневая архитектура Интернета. — 6-е изд. — СПб.: Питер, 2021. — 912 с. (Глава 5: Канальный уровень и локальные сети, раздел по протоколу HDLC)

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 6-е изд. — СПб.: Питер, 2020. — 1008 с. (Глава 4: Протоколы канального уровня, раздел "Высокоуровневое управление каналом данных HDLC")